##### Technická zpráva

OBSAH

- Všeobecné informace		str.2

- Zatěžovací údaje 		str.2

- Údaje z IG průzkumu		str.3

- Základy		str.4

- Výkopové práce 		str.4

- Základy		str.4

- Nosné konstrukce		str.4

- Svislé konstrukce 	str.5

- Vodorovné konstrukce	str.5

- Věnce	str.5

- Schodiště	str.5

- Střešní konstrukce	str.6

- Závěr		str.6

- Seznam norem a použitých podkladů		str.7

### VŠEOBECNÉ INFORMACE

Jedná se o bytový dům v lokalitě obce Vranovice. Objekt o celkových rozměrech 31,95m x 18,8m má čtyři nadzemní podlaží a podkroví. Světlá výška 1NP je 2,3m, ostatní patra 2,6m. Celková výška objektu je 14,8m. V prvním nadzemním podlaží jsou garáže pro parkování osobních aut. Ve 2NP, 3NP, 4NP jsou obytné prostory - 4NP tvoří s podkrovím mezonet. Střecha je sedlová. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Vodorovné nosné konstrukce z prefabrikovaných betonových panelů a monolitické (balkony). Detailní popis nosných konstrukcí je uveden dále.

## ZATĚŽOVACÍ ÚDAJE

Vlastní tíha ocelové konstrukce

Vlastní tíha betonové konstrukce				generuje IDA Nexis

součinitel zatížení 	gf= 1,35

Jednotlivé skladby viz. tabulka ve statickém výpočtu	součinitel zatížení 	gf= 1,35

### Nahodilé

### Klimatické

Zatížení sněhem - II sněhová oblast			1,0 kN/m2		gf = 1,5

sk = sn . ce . ct . mi

sn = 1,0 kN/m2

ce = 1	součinitel expozice

ct = 1	součinitel zohledňující prostup tepla střechou

mi = 0,8	součinitel tvaru střechy

Zatížení větrem  - II. Větrová oblast 	  		25 m.s-1		gf = 1,5

vb = vb,0 = 				25 m/s

referenční tlak větru qp = 0,5 * ς * vb,02	= 0,39 kPa

Typ terénu podle normy:		III

Konstrukční součinitele: 		cs = 1,0, cd = 1,0

Součinitel vnějšího tlaku cpe na stěny:	+0,8 a -0,6 (platí pro oba směry)

Součinitel vnějšího tlaku cpe na střechu

Tlak větru vypočítán jako: we= qp(ze) x cpe [kN/m²], wi= qp(zi) x cpi [kN/m²]

výsledný tlak  větru = w = we + wi

### Teplota

není uvažována

### Užitné

zatížení										součinitel

Mezanin, 2.NP, 3.NP, 4NP - obytné prostory, kat. A	1,5 kN/m2		gf = 1,5

1NP - podzemní garáže					2,5 kN/m2		gf = 1,5

Schodiště							3 kN/m2		gf = 1,5

Střecha 							- neuvažuje se

## ÚDAJE Z INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Pro návrh založení objektu byl využit inženýrsko-geologický průzkum firmy GEOSTAR, spol. s r.o., Tuřanka 240/111, 627 00 BRNO z r. 2010. Budova stojí na bývalém odkališti bývalého cukrovaru. Na severním okraji plánovaného objektu byla provedena kopaná sonda - KS1. Sonda KS1 byla situována do svahu násypu komunikace nad odkalištěm, kde má být dle projektu budova bytových domů částečně zapuštěna. Na jižní hranici objektu byla provedena sonda těžké dynamické penetrace - P1 a uvnitř dispozice objektu jedna vrtaná sonda - V1. Vrt a sonda TDP jsou situovány na úroveň dna odkaliště.

Sonda V1 z tohoto průzkumu byla realizována na kótě 179,28m a její skladba je následující:

0,0 - 0,3m hlína tmavě šedá, konzistence velmi pevná, typ F6;

0,3 - 2,1m jíl zelenošedý s rezavými skvrnami, konzistence velmi pevná, typ F7/8

2,1 - 2,3m jíl písčitý béžový, konzistence pevná, typ F4

2,3 - 2,6m jíl zelenošedý až modrošedý s rezavými skvrnami, konzistence velmi pevná, typ F6/8

2,6 - 3,1m jíl modrošedý, konzistence pevná, typ F6/8

3,1 - 4,0m jíl zelenošedý s rezavými skvrnami, rez. skvrny místy jemně písčité, konz. pevná, typ F6/8

4,0 - 7,0m jíl skvrnitý, hněděšedorezavý, od hloubky 5,8m více šedé barvy, konz. pevná, typ F6CL

7,0 - 7,5m jíl modrošedý až šedý s rezavými skvrnami, konzistence pevná, typ F6/8

7,5 - 10m jíl šedý, konzistence velmi pevná, typ F8CH

Hladina podzemní vody nebyla sondou zastižena.

V sondě TDP byla částečně potvrzena skladba podloží ze sondy V1. Horní vrstva do hloubky cca 0,4m byla tvořena hlínou, do 1,0m hlína jílovitá a pak do hloubky 9m jíl se střední až

vysokou plasticitou. Hladina podzemní vody nebyla sondou zastižena.

Průzkum byl doplněn kopanou sondou na hloubku 0,8m v místě násypu. Po černé hlíně s příměsí písku do hloubky 0,3m následovala navážka násypu, tj. písek hlinitý s obsahem dobře opracovaných valounů.

Objekt bude založen na druhé vrstvě dle sondy V1 - jíl zelenošedý, konzistence velmi pevná, typ F7/8

### ZÁKLADY

ZEMNÍ PRÁCE

Budou odstraněny navážky a svrchní sedimenty odkaliště a terén snížen a vyrovnán dle stavební části. Tyto výkopy budou zasypány hutněným násypem (hutnění po vrstvách max. 200mm). Zemní práce budou probíhat v soudržných zeminách třídy těžitelnosti 2-3. S ohledem na bezpečnost musí být výkopy hlubší než 2 m paženy, nebo jinak ochráněny proti sesuvu. Základový spára musí být ihned po provedení výkopů ochráněna podkladním betonem

ZÁKLADY

Základy byly navrženy s ohledem na výsledky hydrogeologického průzkumu. Budou provedeny jako železobetonová monolitická deska v kombinaci s monolitickými základovými pasy, bez dilatací mezi jednotlivými domy. Pasy budou výšky 500mm, obvodové pasy budou podbetonovány prostým betonem (C12/15-X0) na nezámrznou hloubku, šířka pasů 500mm, 600mm a 700mm (pod nosným a obvodovým zdivem). Základová deska je tloušťky 200mm. Beton základové desky a pasů je C25/30 XC2 XF2, výztuž bude řešena ocelí B-500-B a sítěmi KARI. Železobetonová deska bude opatřena vsypem vhodným jako ochrana proti abrazi pojížděnými vozidly a prašnosti.

Základové armované pasy a deska budou uloženy na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 250+200mm (deska), resp. 200mm (pasy), s hutněním po vrstvách max. 200mm na 0,2MPa. Základová spára podbetonovaných pasů bude pouze zhutněna bez podsypu. Pod deskou bude proveden podkladní beton tl. 50mm (C16/20). Základy dle IG průzkumu nebudou ovlivňovány podzemní vodou. Izolace proti zemní vlhkosti je umístěna mezi podkladní beton a beton železobetonového základu.

### NOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé konstrukce

Vnitřní nosné zdivo  -  v objektech je navržen příčný nosný systém. Hlavní nosné středové zdi jsou z tvárnic POROTHERM 25 AKU (P20) na M 10. Schodišťové nosné zdi z POROTHERM 30 AKU P+D (P15) na M10.

Obvodové zdivo - je z tvárnic POROTHERM 30 P+D a 40 P+D pevnosti P15 na M 10.

Komín - bude proveden ze systému SCHIEDEL.

Příčky - tl. 100 a 150 mm budou provedeny většinou z cihel pálených dutých na M 2,5, popřípadě z tvárnic YTONG popř. YPOR. V mezaninu budou příčky řešeny jako sádrokartonové.

Vodorovné konstrukce

Strop nad I. NP a II.NP je navržen z předpjatých dutinových panelů ECHO 15 v tl. 150 mm. Výrobce Topos Tovačov. Užitné zatížení panelů 150 kg/m2. Panely jsou navrženy dvou typů – TPD 15 – 6 +0x (běžné panely) a TPD 15 - 8 +0x (panely s atypickými šířkami a panely s výřezy).

Délka uložení panelů na zdivo je 120mm (min. přípustné 100mm). Panely budou kladeny na vyrovnávací lože z cementové malty tl. 10 mm. Otvory v panelech pro instalace budou provedeny již z výroby. V případě dodatečného provádění na stavbě nesmí být narušena nosná výztuž.

Terasy budou provedeny jako monolitické desky s krakorcem spojené s obvodovým věncem a železobetonovým průvlakem z C20/25 XC1, vynášejícím obvodové zdivo vyššího podlaží podél terasy. Průvlak a stropní deska s konzolou jsou řešeny jako spojité, výztuž průvlaku se musí provázat (popř. svařit) s podélnou výztuží věnců.

Schodišťovou zeď a podestu vynáší v 1.NP průvlak P5.

Pod příčkami bude do betonové mazaniny položena síť KARI 3,5/3,5-100/100.

Strop nad částí podkroví tvořící mezanin je součástí konstrukce krovu. Nosnou část tvoří dva hlavní ocelové nosníky (2xU160 „do krabice“) a dřevěné trámy. Nosník 2xU160 má funkci průvlaku. Druhý nosník 2xU160 je jedním koncem navařen na průvlak 2xU160, druhým koncem je zabetonován do věnce schodišťové zdi. Oba ocelové nosníky budou osazeny při betonáži věnců. Stropní trámy jsou uloženy v osových vzdálenostech 0,84m rovnoběžně s průvlakem 2xU160 na ocelové konzoly, kotvené do ztužujícího věnce zdiva v úrovni mezaninu, popř. navařené na nosník 2xU160. Trámy jsou navrženy průřezu 140/160mm a opatřeny záklopem tl. 28mm.

Užitné zatížení mezaninu 150 kg/m2.

Věnce

Jsou navrženy z betonu C16/20 výšky 220 resp. 380mm s výztuží ø R10, třmínky ø R8 á 250 mm, nad otvory budou zhuštěny á 125 mm. Přídavné pruty věnců nad otvory jsou s přesahy o 400 mm. Věnce krovu a na obvodové zdi v prostoru schodiště jsou výšky 150mm, ve štítových zdech kopírují šikminu po vaznice, které jsou kotveny v místě uložení do těchto věnců. Pod vaznicemi je opět rovná část věnců tl. 150 mm.

Schodiště

Je navrženo monolitické s podestovými nosníky a deskami, tvořícími podestu a schodišťová ramena. Deska ramen je tl. 140mm, podesty a mezipodesty 150mm. Podestové nosníky jsou výšky 235mm.

Schodišťové stupně  budou betonovány zároveň se schodišťovou deskou. Beton bude C16/20, výztuž 10505 a sítě KARI. Užitné zatížení schodiště je 3,0 kN/m2.

Schody do mezaninu jsou řešeny jako tesařská konstrukce. Je uvažováno s typovým dřevěným schodištěm.

Střešní konstrukce

Zastřešení objektu je řešeno symetrickým dřevěným sedlovým krovem se třemi středními vaznicemi. Jedna krajní vaznice (140/160) je uložena nad krajním trámem mezaninu (v příčce mezaninu). Druhá (140/160) uvnitř dispozice. Krajní vaznice jsou uloženy na stojkách (120/120) s pásky (100/100). Stojky jsou uloženy na věnci příčných nosných zdí. Střední vaznice průřezu (120/140) je uložena na schodišťové zdi a propojena s pozednicí této zdi. Je řešena jako spojitý nosník o dvou polích.

Krokve jsou navrženy průřezu 100/160mm á 1,0m s kleštinami v rovině krokví. Kleština je pohledová, hoblovaná, průřezu 100/120mm a spojená s krokvemi styčníkovými deskami popř. pozinkovanými tesařskými pásovinami se svorníkovými spoji (M8). Pozednice 140/120mm je kotvena  do věnce á 2m (pásovina 50x4mm popř. u prostřední vaznice lze použít závitovou tyč M12). Sklon střechy je 30o.

Střešní krytina je pálená střešní taška na dřevěné laťování, barva dle stavebně-architektonického řešení.

Poznámka:

Dřevěné prvky je třeba opatřit ochranným nátěrem ( WOLMANIT popř. LIGNIFIX - EKO ).

Veškerou nezabetonovanou popř. nezaomítanou ocel je nutno chránit antikorozním nátěrem (3x základní) popř. volit pozinkované prvky (spojovací materiál v krovu).

### ZÁVĚR

K provedení statického výpočtu a posouzení průřezů bylo použito programu IDA NEXIS.

Zatížení je počítáno dle normy ČSN EN 1991 - Zatížení konstrukcí.

Betonové konstrukce musí být vyrobeny a smontovány dle 	ČSN P ENV 13670 -Provádění betonových konstrukcí.

Projektová dokumentace a statický výpočet byl zpracován na základě projektových podkladů předaných objednatelem (rozpracovaná stavební část, inženýrskogeologický průzkum). Výpočty byly provedeny v souladu s platnými českými normami v oblasti zatížení a navrhování stavebních konstrukcí.

Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce. Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.

Během všech prací na stavbě je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dle Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a souvisejících předpisů

Tato dokumentace slouží pro účely stavebního povolení.

SEZNAM NOREM A POUŽITÝCH PODKLADŮ

- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí.

- ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí.

- ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí.

- ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí.

- ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí

- ČSN P ENV 13670 Provádění betonových konstrukcí

- NEXIS 32