„Ohraňovací lis“

pro společnost

Název dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ dodavatele:

Parametry na poptávané zařízení – ohraňovací lis

| Požadovaný parametr | Informace, jaké řešení daného parametru nabízí uchazeč |
| --- | --- |
| Elektromechanický ohraňovací lis |  |
| Elektromechanický přímý pohon beranu stroje |  |
| Rychlý pohyb beranu směrem dolů min.210mm/sec |  |
| Rychlý pohyb beranu směrem nahoru min.210mm/sec |  |
| Přesnost osy Y (beran) min. 0,002 mm (minimální přesnost je maximálně 0,002 mm) |  |
| Řízení všech pohonů CNC |  |
| Ohýbací síla min. 350 kN |  |
| Ohraňovací délka min. 1010 mm |  |
| Světlost mezi stolem a beranem – vzdálenost mezi dolní hranou uchycení razníku a horní hranou uchycení matrice (montážní výška) min.290mm |  |
| Počet řízených os zadních dorazů - min. 6-osý zadní doraz |  |
| Programování a obsluha stroje v českém jazyce |  |
| Hydraulické a samocentrující upínání horních i spodních nástrojů |  |
| Schopnost dálkové diagnostiky stroje |  |
| Řídicí systém s 3D vizualizací a integrovaným numerickým programováním |  |
| Nástrojový systém |  |

| Pomocný laserový paprsek pro přesné založení a ustavení dílu při ohýbání |  |
| --- | --- |
| Ergonomický uzpůsobený stroj – nastavitelná stolička, nastavitelná podpěra nohou a rukou, nastavitelná poloha obrazovky, pomocné osvětlení pracovního prostoru |  |
| Zabezpečení při ohýbání pomocí elektrooptického snímacího zařízení pro využití plné rychlosti ohýbání – splnění normy EN 12622 |  |
| Bezpečnostní zajištění celého pracoviště musí odpovídat současným normám platným v České republice |  |
| Zajištění servisu nejpozději do 24 hod od nahlášení závady |  |
| Doba dodání náhradních dílů do 72 hod včetně sobot i nedělí |  |
| Součástí plnění je i doprava na místo plnění |  |
| Doba garantované záruky dodaného zařízení v měsících – min. 24 měsíců |  |
| Rychlost beranu při rychlém chodu směrem dolů i zpětný chod (směrem nahoru) - průměr součtu rychlosti směrem dolů i nahoru v mm/sec (dolů i nahoru min.210mm/sec) |  |
| Přesnost najetí osy Y beranu v mm (minimální přesnost je maximálně 0,002 mm) |  |
| Dodat katalog nástrojů a nástroje dle specifikace níže – nástroje musí být kalené – odolné proti opotřebení (dělení sady: min. 1x300 mm, 1x200 mm, 1x100 mm, 2xrohové nástroje 100 mm, 1x50 mm,1x45mm, 1x40 mm, 1x35 mm, 1x30 mm, 2x25 mm) : 1xsada dělená horní nástroj - vyhnutý-poloměr R 1 mm, úhel – 860, pracovní výška min. 120 mm 1xsada dělená horní nástroj - přímý-poloměr R 1 mm, úhel – 280, pracovní výška min. 120 mm 1xsada dělená dolní nástroj – délka min. 1050 mm - šířka drážky 8 mm, úhel – 300, pracovní výška – 100 mm 1xsada dělená dolní nástroj – délka min. 1050 mm – šířka drážky 16 mm, úhel – 300, pracovní výška – 100 mm |  |

| Technologie laseru a ohraňovacího lisu musí mít možnost programovat jedním programovacím systémem – v nabídce předložit návrh SW vč. příkladů |  |
| --- | --- |
| Dodat simulaci ohybů udělanou na na SW, který bude součástí dodávky dle přiloženého .dxf |  |
| Dodat kalkulaci nákladů na hodinu provozu ohraňovacího lisu a na jeden ohyb v € - Kalkulace musí obsahovat: - Odpis stroje při 3 směnách - Náklady na údržbu - Náklady na stlačený vzduch (cena stlačeného vzduchu: 0,03 €/m3) - Náklady na servis - Náklady na energii při ohraňování (cena el. energie: 0,10 €/kWh) - Náklady na nástroje |  |

V ………………………… dne … … 2017 		Podpis oprávněné osoby