- Příloha č. 1A zadávací dokumentace

Technická specifikace část A

| Název zakázky | Dodávka materiálu pro vývoj Dílčí část A |
| --- | --- |
| Název projektu | Vývoj důlního kombinovaného článkového řetězu |
| Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004942 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka rozdělena na části: • Dílčí část A – veřejná zakázka na dodávku |

- Identifikační údaje zadavatele

| Název | Řetězárna a.s. |
| --- | --- |
| IČO | 476 72 081 |
| DIČ | CZ47672081 |
| Adresa sídla | Česká Ves, Polská 48, PSČ 79081 |
| Právní forma | 121 – akciová společnost |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Ing. Igor Lukáš, předseda představenstva, Ing. Jan Rapčan, místopředseda představenstva |

Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

| Ocel kulatého průřezu: rozměry dle výkresové části Ø 38,5 mm a Ø 42 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| Složení materiálu: ocel 23MnNiMoCr5-4 (1.6758) | ANO |  |
| Ocel je válcovaná | ANO |  |
| Ocel je vhodná pro výrobu řetězu | ANO |  |
| Odchylka pevnosti v tahu po délce vývalku u celé dodávky | max. +/- 20 MPa |  |
| Přípustná hloubka oduhličení tyčí | max. 0,35 mm |  |
| Přípustná hloubka necelistvosti povrchu | max. 0,4 mm |  |
| Přímost tyčí | max. 2 mm/m |  |
| Inspekční certifikát 3.1, EN 10204:2004 | ANO |  |
| Shoda se směrnicí EU reg. č. 200/53EG z 18. září 2000 ve smyslu článku 4 písmeno 2a i přílohy č. II | ANO |  |
| Dodání oceli do 30 dnů od objednání (písemné výzvy) | ANO |  |
| Vizuální kontrola povrchových vad (100% povrchu) | ANO |  |
| V ostatních parametrech, které nejsou uvedeny výše, splňuje ocel požadavky stanovené normou DIN 17115 | ANO |  |

V …………………………………. dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)