Název dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ dodavatele:

Technická specifikace

Parametry na poptávané zařízení

| Požadovaný parametr na zařízení | Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE |
| --- | --- |
| Metoda svařování MIG. |  |
| Možnost práce se dvěma pracovními stanicemi s pevně osazenými otočnými polohovadly, nosnost min. 320 kg |  |
| Svařování bez rozstřiku ve velmi vysoké kvalitě - splnění normy EN ISO 14373/2007 na prováděné sváry. |  |
| Výbava hořákem – umožnění přívodu tryskou v libovolném úhlu |  |
| Absolutní měření pozice. |  |
| Minimální nosnost svařovacího automatu 7 – 9 kg. |  |
| Servopohony na 6 osách, obě polohovadla jako další externí osy robota |  |
| Měření pozice s přesností najetí +/-0, 05 mm. |  |
| Rozsah dosahu ramene min. 2000 mm. |  |
| Rozsah svařovacího proudu min. do 350 A. |  |
| Adaptivní systém pro korekci polohy hořáku podle tolerancí polotovarů |  |
| Ochrana hořáku a robota proti kolizi |  |
| Napájení 3 x 400 V ± 10%. |  |
| Synergický režim. |  |
| Automatický chladič hořáku. |  |
| Automatické / programem řízené / čištění hubice hořáku. |  |
| Brzdy na všech osách, případně s elektromechanickou brzdou. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| Termín dodání maximálně 130 dnů od podepsání smlouvy. |  |
| Kompatibilita propojení řízení robota se svařovacími zdroji. |  |
| Součástí dodávky univerzální rám – nosič upínacích přípravků v polohovadlech, délka min. 2200 mm – 2x |  |
| Zabezpečení vstupu do obou stanic světelnými závorami |  |
| Automatické zastínění mezi pracovními stanicemi pro ochranu pracovníka před zářením při zakládání. |  |
| Maximální rozměr výrobku, který se dá svařovat je 2,2mx0,5m (na každém stolu) |  |
| Soulad s Přílohou č. 3 ZD – Schéma s rozměry pracoviště |  |

V ………………………… dne … … 2017 		…………………………

Podpis oprávněné osoby