Název dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ dodavatele:

Technická specifikace

Parametry na poptávané zařízení – montážní a svařovací stoly s upínkami

| Popis zařízení |  |
| --- | --- |
| Stoly (upínky) jsou určeny ke svařování polotovarů pro DSO (zábradlí z trubek, vany, krytů atd. z výpalků, nebo naohýbaných polotovarů) a následně svaření celého nerezového výrobku |  |
| Požadavky na stoly | Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE |
| 3D stůl 1500×1000×850 se 4 nohami s kolečky ( nosnost min. 500 kg ), z nichž budou min. 2 brzděny…….2 ks |  |
| 3D stůl 2000×1000×850 se 4 nohami s kolečky ( nosnost min. 500 kg ), z nichž budou min. 2 brzděny…….1 ks |  |
| Nerezová pracovní deska stolu, nebo alespoň přídavná nerezová, nebo hliníková deska 1500 ×1000×2 mm ……… 2ks , nerezová, nebo hliníková deska 2000x1000x2 mm …. 1 ks |  |
| Rozteč kotevních otvorů max. 50×50 mm |  |
| Tloušťka materiálu pracovní desky stejná na ploše i na bocích |  |
| Možnost spojit všechny stoly do jedné rovné pracovní plochy o rozměru min 5000×1000mm |  |
| Požadavky na příslušenství |  |
| Všechny upevňovací prvky musí být montovatelné jednou rukou |  |
| Upevňovací čepy musí mít po obvodu minimálně 3 kuličky pro lepší upnutí |  |
| Všechny upevňovací prvky (jejich konce přicházející do styku se zpracovávaným materiálem) musí být z materiálu, nebo opatřeny povrchovou úpravou, která zamezuje kontaminaci |  |
| Pár (L+P) příložných a upínacích úhelníků 200-250 mm……..4 páry |  |
| Pár (L+P) příložných a upínacích úhelníků 400-500 mm……..2 páry |  |
| Pár (L+P) příložných a upínacích úhelníků 600-750 mm……..1 pár |  |
| Univerzální stavitelný úhelník min 220 mm - plynulý úhel nastavení 0÷225°….. 2ks |  |
| Univerzální doraz malý – tvar L velikost 50-55 …… 8 ks |  |
| Univerzální doraz se stupnicí – tvar L velikost 115 …… 24 ks |  |
| Doraz tvar L velikost 140 - 150…………… 4 ks |  |
| Univerzální doraz – tvar L velikost 140 - 170 …… 4 ks |  |
| Příložný a upínací úhelník vrtaný/ovál H 37,5 - 40 ..…. 4 ks |  |
| Příložný a upínací úhelník vrtaný/ovál H 90 ..…. 12 ks |  |
| Příložný a upínací úhelník H 140 ..…. 8 ks |  |
| Příložný a upínací úhelník 90×90×25 mm (vrtané díry / ovál…… …8 ks |  |
| Nástrčná sada …………12 ks |  |
| V držák trubky do R 35-40 …. 24 ks |  |
| V držák trubky do R 60-70 …. 8 ks |  |
| Upevňovací čep krátký…..64 ks |  |
| Upevňovací čep dlouhý…..6 ks |  |
| Přikládací a upínací čep …. 20 ks |  |
| Provedení všech čepů musí být takové, aby se upevňovací kuličky čepu vysouvaly vždy v rozšířené (zahloubené) spodní části otvoru (ne v jeho válcové části), a to i v případě použití přídavného plechu na pracovní desce stolu |  |
| Šroubovací svěrka 100 s vřetenem ….12 ks |  |
| Šroubovací svěrka 180° s vřetenem …..16 ks |  |
| Šroubovací svěrka 90° ……8 ks |  |
| Šroubovací svěrka 42-45° s vřetenem ….16 ks |  |
| Kartáč na čištění kotevních otvorů ….3 ks |  |
| Brusný kámen na čištění pracovní plochy stolů ….3 ks |  |
| Šroubovací svěrka s rychloupínačem ….4 ks |  |
| Úhelníková šablona stupnice 0°÷90°, 15°, 30°, 45°, 60° ….2 ks |  |
| Doraz 150×25×12 …. 8 ks |  |
| Doraz lišta 250-300×50×12….2 ks |  |
| Doraz lišta 400-500×50×12…. 4 ks |  |
| Obecné požadavky |  |
| Doprava zdarma |  |
| Záruční doba 24 měsíců |  |

V ………………………… dne … … 2018 		…………………………

Podpis oprávněné osoby