TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

D

SO.03 – SPORTOVNÍ PLOCHA

Vzdělávací centrum U Floriánka 57

V R A N O V I C E

2. etapa STAVEBNÍ ÚPRAVY

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:        březen 2017

Zakázka č.:  2016-056

D.1.1.a)  SPORTOVNÍ PLOCHA

Celková řešená sportovní plocha ......................... 115 m2

Sportovní plocha bude lemována betonovým obrubníkem v beton. loži – součást I. etapy. Plocha bude z větší části oplocena ochrannou sítí – celá konstrukce bude demontovatelná. Součástí plochy budou pouze zapuštěné pouzdra pro instalaci sloupků pro uchycení hrací sítě. Ostatní prvky budou mobilní – jedná se o branky, basket koše, sada pro badminton, volejbal.

Základové patky pro uchycení sloupků budou z betonu třídy C 20/25 – rozměry patek 400/400/800mm. Součástí budou plastová pouzdra pro nasazení ocelových sloupků ochranné sítě; u dvou patek pro uchycení herních sloupků budou víka.

Pod plochou hřiště bude proveden systém odvodnění pláně – drenážní pera s plastovou drenážní trubkou obsypanou kamenivem fr. 16-32mm a celé obaleny v geotextilii. Potrubí bude ve spádu min 1% a bude napojeno na vnitroareálový rozvod kanalizace – součást I. etapy.

Konstrukce ochranné sítě bude z ocelových pozink sloupků TR 76x3 a vzpěr TR 57x3. Sloupky budou posazeny do pouzdra v betonových patkách. Vzpěry budou přišroubovány ke sloupkám. Do předem nachystaných oček budou napnuta ocelová lanka v pěti výškových úrovních. Poté bude řádně uchycena ochranná síť. Výška konstrukce cca 4m. Tuto konstrukci musí dodat odborná firma, která bude ručit za správnost provedení a kotvení.

Sportovní plocha - elastický poyuretanový povrch

Skladba konstrukce celkem 620 MM :

- umělý sportovní povrch-polyuretan ............. 10 MM

- drenážní asfalt jemný ................................... 50 MM

- drenážní asfalt hrubý ................................... 50 MM

- drcené kamenivo fr. 0-4 mm ....................... 10 MM

- drcené kamenivo fr. 0-32 mm .................... 100 MM

- drcené kamenivo fr. 32-63 mm .................. 300 MM

- štěrkodrť fr. 0-63 mm ................................. 100 MM

- zhutněná pláň

Celá pláň pod sportovištěm bude odvodněna pomocí PVC drenážních trubek DN 100. Potrubí bude uloženo ve štěrkovém loži a obaleno geotextilií.

Potrubí bude zaústěno do dešťové kanalizace ve dvorní části.

Součástí dvorní části bude i lezecká stěna, kterou dodá a ukotví odborná firma.

Sportovní povrch – polyuretanový povrch

Elastický polyuretanový povrch

Technické vlastnosti :

Granulát EPDM + Pu pojivo

Hustota : 1,59 (+-0,04) kg/dm3

Objemová hmotnost (ve volném /stlačeném stavu) : 640 /715 gr/l

Barevná stálost (stupeň šedi) : 4-5

Obsah polymerů : 21% (+-1%)

Pevnost v tahu : 6

Tvrdost : A 62 (+-5)

EN 148 77, DIN 18035/6 + IAAF

Útlum síly : 38%

Propustnost včetně podkladu : 130 l / 1 hod

Vybavení sportoviště – venkovní provedení

Ochranná síť

Rozměry : 2x (12,2+8,2m) na výšku 4m

Materiál : PP vysokopevnostní

Jakost pro vlákna : EN 10204 Pt 2.2

Odolnost proti povětrnosti, UV stabilizované

Branka (malá kopaná, házená)

Rozměry : 2x2x1m

Materiál : Rám - Al profily 80/80mm – polepen samolepící folií

držáky sítě – 50/30mm

Vyrobeno dle ČSN EM + A1

Branka musí být kotvena – zajištěna proti převrácení.

Volejbal - set

Rozměry : 2x sloup dl. 3m DN 102mm; 2x pouzdro dl. 0,38m DN 114

Materiál : Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná s napínacím zařízením s výškovým nastavením; zemní pouzdra s krycím víčkem

Basket - set

2xMobilní sklopná basket konstrukce s vysazením, deskou 1800x1050mm a sklopného koše.

- bezpečnostní čalounění – venkovní použití

Závěr

Veškeré výrobky a montáže budou splňovat platné normy a budou doloženy certifikáty použitých výrobků a dodávek.

Zároveň budou prováděny servisní kontroly stavu a funkčnosti materiálů či výrobků.