TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

D

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

SO.01 – VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Zateplení vzdělávacího centra

ve Vranovicích

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:        březen 2017

Zakázka č.:  2016-056

D.1.1. -A)  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ,

Urbanistické řešení :

Řešená stavba se nachází v řadové zástavbě. Pozemek má nepravidelný půdorysný tvar s šířkou uliční čáry 29,6m.

Stávající objekt určený ke stavebním úpravám má půdorysný tvar obdélníka s rozměry 29,6 x 12,9m.

Architektonické a výtvarné řešení :

Stávající objekt je třípodlažní včetně využitého podkroví, nepodsklepený; zastřešený je střechou sedlovou. V objektu proběhnou stavební úpravy, hmota nebude narušena – zůstává ve stejném objemu. Bude rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nový krov, krytina doplněná o střešní okna. Nově bude řešen také prostor před objektem – nový bezbarierový přístup (rampa), zpevněné plochy doplněné plochami zatravněnými.

Povrchy stavby - exterier :

Fasáda – omítka

Výplně otvorů – hliníkové profily + čiré prosklení

Střešní krytina – pálená taška

Dešťový systém – plechový

D.1.1. - B)  DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ,

Stavební úpravy objektu – knihovna, družina, LŠU

Zastavěná plocha ………………………..…… 382m2

Rekonstruovaný prostor ……………………. 3.820m3

Knihovna ……….. cca 10.000 svazků …. 135m2 + zázemí …… 2 zam

Družina …………. Max 60 dětí ………... 121m2 + zázemí …… 2 zam

LŠU …………….. cca 50 dětí ………….. 285m2 + zázemí …… 5 zam

Víceúčelový sál – koncertní …... 50 lidí …. 90m2

Uklízečka ………………………………………………………… 2 zam

K n i h o v n a …………

Hlavní vstup je z uliční strany ulice U Floriánka. Vstupní část je tvořena zádveřím, poté je vstup přímo do prostoru knihovny. Součástí podlaží je i zázemí knihovny – kancelář, sociální zařízení, sklad. Z předprostoru schodiště je umožněn vstup do dvorní části. Dalším prostorem patřící ke knihovně je víceúčelová místnost ve druhém nadzemním podlaží přístupná po schodišti. Místnost je určená např. k besedám, přednáškám, výstavám apod.

- D2 -

D r u ž i n a …………

Hlavní vstup je z uliční strany ulice U Floriánka. Vstupní část je tvořena společným zádveřím se vstupem do LŠU. Dalším navazujícím prostorem je šatna, ze které je přístupná místnost družiny – herna. Družina je určená pro max 60 dětí. Součástí zázemí je sociální zařízení. Z prostoru šatny je umožněn vstup do dvorní části pro využívání sportovního hřiště.

L Š U …………

Hlavní vstup je z uliční strany ulice U Floriánka. Vstupní část je tvořena společným zádveřím se vstupem do družiny. Prostory LŠU se nacházejí ve druhém a třetím nadzemním podlaží (podkroví). Ve druhém nadzemní podlaží se nacházejí 3 hudební učebny, víceúčelový sál pro kulturní akce (koncerty, tanec, apod.). Sál je určen pro cca 50 diváků. Součástí podlaží je i šatna či sociální zařízení. Podkroví je věnováno výtvarnému oboru. Jsou zde navrženy dvě prostory pro výtvarný kroužek včetně přípravny. V severovýchodním rohu objektu (štítová stěna) je půdní prostor.

D.1.1. - C)  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ,

Stavební úpravy stávajícího objektu

Stávající stav

Stávající budova je půdorysných rozměrů 29,60 x 12,90 m, je nepodsklepená se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Budova je umístěna v zástavbě, na západní části přímo sousedí s vedlejším objektem, na opačné straně je mezi budovou a sousední budovou proluka. Tvar střechy je sedlový, výška hřebene 12,70 m, spád střechy 39°. Šířka obvodových stěn je 0,30 m z cihel plných pálených. Vnější nosné zdivo a střední stěna po délce objektu podepírají nosné konstrukce stropů, které jsou vyskládány z prefabrikovaných panelů tloušťky 200 mm PZD 184/10. Stávající schodiště do patra je monolitické. Na východní části je situována přízemní přístavba s technickým zázemím. Základové konstrukce jsou navrženy pod nosnými stěnami jako základové pásy jednotně šířky 0,50 m a hloubky 1,67 m. V přízemí se nachází jídelna s učebnami, zázemím pro zaměstnance a průjezdem, v patře jsou umístěny učebny. Na objektu jsou patrny statické trhliny v okolí průjezdu z důvodu poklesu základových konstrukcí.

Návrh

V objektu proběhnou stavební úpravy. Bude rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky.

Dozdívky budou provedeny z keramických tvarovek, v prostoru podkroví jsou navrženy i sádrokartonové konstrukce.

Objekt bude také celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace stávajících zdí (podřezání zdiva) a také nová vodorovná hydroizolace podlah včetně nových skladeb. Dále bude provedeno sepnutí celého objektu a stehování širších trhlin.

Nově bude řešen také prostor před objektem – nový bezbarierový přístup (rampa), zpevněné plochy doplněné plochami zatravněnými.

- D3 -

D.1.1. - D)  STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ,

Bourací práce

Budou provedeny tyto bourací a demontážní práce :

- bourání zpevněných ploch včetně podkladních vrstev

- bourání venkovní rampy, schodiště a nástupní plochy, včetně demontáže zábradlí

- bourání povrchu průjezdu

- bourání příček a otvorů v nosných stěnách

- bourání stávajících podlahových konstrukcí přízemí včetně podkladních vrstev

- bourání a demontáž všech výplní otvorů

- bourání a demontáž všech povrchů podlah a keramických obkladů

- bourání a demontáž všech zařizovacích předmětů

- bourání a demontáž všech vnitřních rozvodů elektro, zdravotechniky, topení, vzduchotechniky

- bourání a demontáž stávající konstrukce krovu

- bourání části stropní konstrukce - v místě nového schodiště do podkroví

- bourání a demontáž

Veškeré konstrukce a povrchy porušené při bouracích pracech budou opraveny a uvedeny do původního stavu.

Bourací a demontážní práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví či života osob. Práce budou prováděny pod dozorem zodpovědné osoby - musí být dodržena bezpečnost práce.

Základy

Základová spára nových základů přístavby navržena ve stejné úrovni, jako základy objektu I. etapy, po té je uskočena do úrovně -2,250 m. V místě, kde nově zhotovené základy navazují na základy stávající, musí být provedeno založení do stejné úrovně – stávající základy tak budou podbetonovány.

Hydroizolace, sanace

Na stávajícím objektu budou provedeny sanace kompletní spodní stavby - jak vodorovné tak i svislé izolace.

Veškeré svislé zdivo bude podřezáno s následným vložením tvrdého hydroizolačního pásu. V místech, kde není možné podřezání, může být aplikována injektáž. Toto se uvažuje na  konstrukcích špatně přístupných. Pod celou plochou přízemí bude provedena hydroizolační vodorovná izolace v podkladní skladbě.

Na vodorovné izolace budou navazovat izolace svislé a budou spolu navzájem důkladně spojeny. Svislé izolace budou aplikovány formou hydroizolačních stěrek.

Z vnitřní strany v přízemí budou, po osekání omítek, aplikovány sanační omítky.

- D4 -

Hydroizolace bude také provedena na spodní stavbě nových konstrukcí. Vodorovná hydroizolace bude navazovat na izolaci svislých konstrukcí a bude dostatečně vytažena nad terén.

Bude použita hydroizolace, která splňuje požadavek pro střední radonový index – bude provedeno protiradonové opatření dle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu.

Ve všech prostorách s vlhkým provozem bude aplikována pod keramickou dlažbu a obklady hydroizolační stěrka. V rozích bude umístěna rohová hydroizolační bandáž.

Svislé konstrukce

Veškeré dozdívky a vyzdívky ve stávajícm objektu budou provedeny z keramických tvarovek nebo příčkovek zděné na maltu VC.

V prostoru podkroví jsou navrženy veškeré konstrukce ze sádrokartonových stěn.

Obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvarovek na tl. stěny 450mm zděné na TI maltu. Stěna bude mít součinitel prostupu tepla max 0,25 W/m2.K. Z venkovní strany bude zdivo opatřeno TI omítkou.

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvarovek na tl. 300 mm zděné na maltu VC.

Příčky jsou navrženy z keramických příčkovek na tl. 150 mm zděné na maltu VC.

Překlady, věnce

Překlady jsou navrženy keramobetonové a z ocelových profilů. Uložení překladů min 200mm.

Vodorovné konstrukce

Stávající stropy v 1.np i podkroví jsou z betonových PZD panelů.

Podhledové konstrukce

Podhledové konstrukce budou provedeny v místnostech dle legendy jednotlivých půdorysů.

Budou použity tyto typy podhledů :

- sádrokartonová deska klasická zavěšená na ocelových profilech

- sádrokartonová deska vodovzdorná zavěšená na ocelových profilech

- sádrokartonová deska protipožární zavěšená na ocelových profilech

- akustické podhledy zavěšené na ocelých táhlech

„Aku“ – hudební učebny / stropní podhled akustický se zvukovou izolací a absorbcí zvuku

Kazetové podhledy z tvrdé minerální desky 600x1200x20mm, polozapuštěná hrana MicroLook BE na 20mm konstrukci, laminovaný povrch s nástřikem, barva bílá, propustnost vzduchu PM1 dle normy DIN 18177, akustická pohltivost αw=0,60, třída pohltivosti zvuku=C, akustická neprůzvučnost Dnfw=41dB; Rw=21dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 86%, recyklovaný obsah 65%, klasifikace produktu A2-s1,d0. Podhledy jsou otíratelné mokrou tkaninou a čistitelné vysavačem.

- D5 -

Závěsná kovová konstrukce šířky20mm, hlavní profily výšky 43mm se zámkem SuperLock, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový stínový profil, barva bílá.

Podlahy

Povrch podlah bude dle účelu místností. Jsou navrženy tyto druhy podlah :

- keramická dlažba klasická - komunikační prostory, prostory zázemí

Pozn. Soklík bude použit fabionový.

- vinylový povrch - prostory

- koberec - hudební učebny

Obklady

V prostorách sociálního zařízení budou stěny obloženy keramickým obkladem do výše uvedené v legendě půdorysů.

Obklady budou provedeny na hydroizolační stěrku. Ve styku s podlahou bude aplikována hydroizolační bandáž. V rozích místností bazénu a zázemí bude použit fabion.

Omítky

Vnitřní

Ve stávajících prostorách v budou provedeny opravy omítek. Bude provedeno otlučení, penetrace a nová vrstva s perlinkou, včetně povrchové štukové omítky.

Na nových konstrukcích budou provedeny klasické omítky - jádrová a štuková hladká.

Venkovní

Na zateplovacích plochách bude provedena vrstva lepidla s perlinkou (do výše cca 2m v přízemí bude provedena zdvojená perlinka); poté bude aplikována tenkovrstvá povrchová omítka celoprobarvená. Typ povrchové omítky : silikátová zrno 2mm, točená.

Malby

Ve stávajících prostorách budou malby oškrábány až na původní povrch. Ve všech místnostech budou provedeny nové malby.

Bude proveden základní nátěr a poté aplikovány 2 nátěry barevné.

Nátěry

Veškeré ocelové a dřevěné konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem.

Tepelné izolace

Stávající objekt

Stávající objekt bude zateplen. Spodní stavba bude zateplena TI tl. 180mm - typ perimetrová nebo XPS deska. Tepelná izolace bude chráněna nopovou folií a geotextilií. Ve skladbě podlahy bude umístěna TI podlahová - typ XPS. Obvodové stěny jsou zatepleny fasádními deskami z minerálních vláken - tl. 180mm. Střešní konstrukce bude zateplena deskami z minerálních vláken.

- D6 -

Výplně otvorů

Vnitřní

Veškeré výplně otvorů jsou navrženy dřevěné foliované s ocelovou zárubní.

Venkovní

Veškeré výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů a TI skla. Výplně splňují požadavek platné tepelně technické normy. Rámy budou po celém obvodu opatřeny foliíí - parotěs a paropropust.

Vnitřní parapet je navržen dřevěný; venkovní parapet bude hliníkový tažený plech s hliníkovými bočními krytkami.

Ovládání nepřístupných okenních otvorů bude zajištěno buď elektronicky nebo manuálně pomocí teleskopů či táhel.

Pokud jsou dveřní otvory vybaveny prosklením, bude toto prosklení v provedení bezpečnostním - a to jak v interieru tak v exterieru.

Konstrukce střech

Nosná konstrukce sedlové střechy o sklonu 39° bude vynesena pomocí dřevěných profilů, popř. ocelových profilů.

Pozednice včetně krokví budou řádně kotveny do nadezdívky kotevními prky (chemické kotvy a šrouby) ve vzdálenosti cca 1,00m.

Způsob provedení krovu, zejména profily dřevěných prvků, jejich uložení, ukotvení a tesařské spoje budou upřesněny a garantovány profesní firmou.

Prvky krovu budou řádně natřeny ochranným nátěrem proti škůdcům.

Veškeré pohledové prvky budou ohoblovány a opatřeny ochranným nátěrem.

Nosná konstrukce plochých střech bude vynesena pomocí dřevěných lepených profilů.

Střešní krytina

Na stávajícm objektu se sedlovou střechou bude použita keramická pálená  krytina umístěná na střešní laťování.

Na části nové stavby je navržena střešní hydroizolační fólie.

Přístřešky nad vstupy

Nosná konstrukce je navržena z ocelových profilů - pozink. Ocelové profily budou ve styku navzájem řádně svařeny - tl. svaru = tloušťce materiálu.

Konstrukce bude kotvena do nosného zdiva pomocí ocelových plechů a chemických kotev.

Krytina přístřešku je navrženo bezpečnostní sklo.

Dešťový sytém

Dešťový systém navrhuji plechový poplastovaný.

- D7 -

C) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při  návrhu nosné konstrukce :

Při návrhu nosné konstrukce budou dodrženy platné ČSN.

D) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů :

Při řešené stavbě nejsou navrženy neobvyklé konstrukce, ani zvláštní technologický postup.

Je nutné dodržet technologické postupy dle návodu výrobců a dodavatelů.

E) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby :

U všech stavebních pracích bude přítomna odpovědná osoba, která bude ručit za správný technologický postup při výstavbě - aby nebyla ovlivněna stabilita vlastní konstrukce, případně sousední stavby.

F) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů :

Veškeré bourací práce budou prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví či života osob. Musí být dodržena bezpečnost práce. Bourací práce budou prováděny pod dozorem zodpovědné osoby.

G) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí :

Před zakrytím konstrukcí (např. všech nosných konstrukcí, skladeb konstrukcí, venkovních i vnitřních rozvodů IS, médií, apod.) bude přizvána odpovědná osoba ke kontrole správnosti provedení.

H) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software :

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ

- zaměření stávajícího stavu

- katastrální mapa

- fotodokumentace

Projektová dokumentace byla provedena dle platných ČSN.

Projektová dokumentace byla vyhotovena grafickým programem AutoCAD.

I) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem :

U řešené stavby nejsou požadovány žádné specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace.

- D8 -