TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

B

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zateplení vzdělávacího centra

ve Vranovicích

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:        březen 2017

Zakázka č.:  2016-056

B.1)  Popis území stavby  :

a) charakteristika stavebního pozemku,

Řešený pozemek má nepravidelný půdorysný tvar s šířkou uliční čáry 29,6m.

Celková řešená plocha je cca 803m2.

Terén ve dvorní části klesá  v poměru cca 1:20 směrem do zadní části pozemku.

Přístup a příjezd na stavební pozemek bude možný průjezdem z ulice U Floriánku.

b) provedené průzkumy,

Radonový posudek zpracoval Ing. Jan Surý, Vyškov, březen 2017

                - Pro pozemek byl stanoven střední radonový index

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Stávající ochranná pásma jsou pouze od veřejných rozvodů inženýrských sítí.

d) poloha vzhledem k záplavovému / poddolovanému území,

Řešený pozemek se nachází v záplavovém území.

Výška hladiny stoleté vody byla stanovena správcem vodního toku Povodí Moravy s.p., Brno na řešené parcele č. 49 Vranovice v hodnotě nadmořské výšky Q100 = 173,00 m n.m.

e) vliv stavby na okolí,

Řešený pozemek a objekt se nachází v řadové zástavbě.

Příjezd bude omezen max rozměry a hmotností nákladního automobilu. Bude zohledněna statika stávajícího i sousedního objektu během výstavby. Počítá se, že těžké technice do dvorní části nebude umožněn vjezd.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Je potřeba vyhotovit přesný hydrogeologický posudek v místě stavby (nové přístavby) – v případě nesouladu s předpokládaným profilem se konstrukce spodní stavby upraví. Při demontáži a demolici bude proveden stavebně-technický průzkum, který určí, zda je nutné asanovat stávající konstrukce.

Stromy se na řešeném místě nenacházejí.

g) požadavky na zábory ZPF nebo pozemky lesů,

(zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF) - nedochází k záboru ZPF. Veškeré řešené plochy jsou vedeny jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.

(zákon č. 289/1995 Sb. o lesích) - lesní půdní fond nebude stavbou dotčen.

h) územně technické podmínky,

Napojení na dopravní infrastrukturu :

Přístup k objektu je zabezpečen po stávajícím chodníku vedoucí podél komunikace ulice U Floriánku.

Příjezd je z ulice U Floriánku.

- B2 -

Napojení na technickou infrastrukturu :

Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě.

Napojení na vodu a energie :

Voda a energie po dobu výstavby budou zajištěny ze stávajícího objektu.

i) věcné a časové vazby stavby, související investice,

-  z důvodu stavebních úprav bude nutné upravit polohu zemního kabelového vedení elektrické energie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2)  Celkový popis stavby  :

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY,

Stavba bude využívána jako občanská vybavenost.

Stavební úpravy objektu

Zastavěná plocha ………………………..…… 382m2

Rekonstruovaný prostor ……………………. 3.820m3

Knihovna ……….. cca 10.000 svazků …. 135m2 + zázemí …… 2 zam

Družina …………. Max 60 dětí ………... 121m2 + zázemí …… 2 zam

LŠU …………….. cca 50 dětí ………….. 285m2 + zázemí …… 5 zam

Víceúčelový sál – koncertní …... 50 lidí …. 90m2

Uklízečka ………………………………………………………… 2 zam

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ,

Urbanistické řešení :

Řešená stavba se nachází v řadové zástavbě. Pozemek má nepravidelný půdorysný tvar s šířkou uliční čáry 29,6m.

Stávající objekt určený ke stavebním úpravám má půdorysný tvar obdélníka s rozměry 29,6 x 12,9m.

Architektonické a výtvarné řešení :

Stávající objekt je třípodlažní včetně využitého podkroví, nepodsklepený; zastřešený je střechou sedlovou. V objektu proběhnou stavební úpravy, hmota nebude narušena – zůstává ve stejném objemu. Bude rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna. Nově bude řešen také prostor před objektem – nový bezbarierový přístup (rampa), zpevněné plochy doplněné plochami zatravněnými.

- B3 -

Povrchy stavby - exterier :

Fasáda – omítka

Výplně otvorů – hliníkové profily + čiré prosklení

Střešní krytina – pálená taška (stávající objekt), folie (přístavba)

Dešťový systém – plechový

Zpevněné plochy – betonová dlažba

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ,

Stavební úpravy objektu – knihovna, družina, LŠU

K n i h o v n a …………

Hlavní vstup je z uliční strany ulice U Floriánka. Vstupní část je tvořena zádveřím, poté je vstup přímo do prostoru knihovny. Součástí podlaží je i zázemí knihovny – kancelář, sociální zařízení, sklad. Z předprostoru schodiště je umožněn vstup do dvorní části. Dalším prostorem patřící ke knihovně je víceúčelová místnost ve druhém nadzemním podlaží přístupná po schodišti. Místnost je určená např. k besedám, přednáškám, výstavám apod.

D r u ž i n a …………

Hlavní vstup je z uliční strany ulice U Floriánka. Vstupní část je tvořena společným zádveřím se vstupem do LŠU. Dalším navazujícím prostorem je šatna, ze které je přístupná místnost družiny – herna. Družina je určená pro max 60 dětí. Součástí zázemí je sociální zařízení. Z prostoru šatny je umožněn vstup do dvorní části pro využívání sportovního hřiště.

L Š U …………

Hlavní vstup je z uliční strany ulice U Floriánka. Vstupní část je tvořena společným zádveřím se vstupem do družiny. Prostory LŠU se nacházejí ve druhém a třetím nadzemním podlaží (podkroví). Ve druhém nadzemní podlaží se nacházejí 3 hudební učebny, víceúčelový sál pro kulturní akce (koncerty, tanec, apod.). Sál je určen pro cca 50 diváků. Součástí podlaží je i šatna či sociální zařízení. Podkroví je věnováno výtvarnému oboru. Jsou zde navrženy dvě prostory pro výtvarný kroužek včetně přípravny. V severovýchodním rohu objektu (štítová stěna) je půdní prostor.

B.2.4 BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY,

Stavba bude provedena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pro osoby doprovázející dítě na invalidním vozíku bude vyhrazeno odstavné stání před řešeným objektem. Stání bude vyznačeno vodorovným i svislým dopravním značením dle platné normy.

Vstup do vyvýšeného podlaží stávajícího objektu (knihovna, družina a LŠU) je řešen pomocí venkovní rampy.Max převýšení je 20 mm. Pochozí plochy budou splňovat požadavky bodu 1.1.2. přílohy č.1 výše uvedené vyhlášky.

- B4 -

Pohyb osob na vozíčku je ve stávajícím objektu v přízemí řešen bezbariérově. Přístup do dalších podlaží je navržen pomocí pojízdných schodišťových plošin vedoucích do prostor LŠU a do 2.np knihovny. Schodišťové plošiny byly preferovány před výtahy z důvodů prostorového omezení ve dvorní části, která bude věnována sportovním aktivitám; a také vysoké finanční náročnosti – další dva výtahy.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY,

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny vyhláškou č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak předepisoval výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standartní udržovací práce či servisní prohlídky vyplývající z povahy a užívání konstrukce nebo výrobku.

Důležité je dodržování technologických předpisů, technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB,

SO-01 ..... VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Stavební úpravy stávajícího objektu

Stávající stav

Objekt určený ke stavebním úpravám má půdorysný tvar obdélníka s rozměry 29,6 x 12,9m; je dvoupodlažní + půdní prostor, nepodsklepený; zastřešený je střechou sedlovou.

Údaje z původní technické zprávy :

Základové pasy jsou z prostého betonu; hydroizolace 2x asfaltová lepenka. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic na tl. zdiva 300mm; příčky z keramických příčkovek na tl. 100 nebo 150mm. Stropy jsou vyskládány z žb prefabrikátů. Schodiště je také z žb prefabrikátů. Konstrukce krovu je dřevěná – vazníková konstrukce (plné vazby po cca 3,5m).

Návrh

V objektu proběhnou stavební úpravy. Bude rekonstruovaný obvodový plášť – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky.

Dozdívky budou provedeny z keramických tvarovek, v prostoru podkroví jsou navrženy sádrokartonové konstrukce.

- B5 -

Objekt bude také celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace stávajících zdí a také nová vodorovná hydroizolace podlah včetně nových skladeb. Dále bude provedeno sepnutí celého objektu a stehování širších trhlin.

Nově bude řešen také prostor před objektem – nový bezbarierový přístup (rampa), zpevněné plochy doplněné plochami zatravněnými.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V objektu SO.01 budou provedeny nově veškeré rozvody elektrické energie, slaboproudu, vody, kanalizace, plynu, vzduchotechniky.

Ve všech prostorách bude zajištěno dostatečné větrání přirozené; v bezokenních prostorách větrání nucené. Ve všech pobytových prostorách bude zajištěno dostatečné denní osvětlení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SO-02 ..... ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy jsou navrženy před objektem – uliční strana v průjezdu.

Součástí prostoru před objektem bude nový bezbarierový přístup (rampa), schodiště a zpevněné plochy doplněné plochami zatravněnými.

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby. Prvky rampy a schodiště budou opatřeny zábradlím.

Zpevněné plochy budou v max ploše odvodněny do zatravněných ploch

Sadové úpravy

Sadové úpravy budou provedeny kolem zpevněných ploch před objektem z uliční strany a v zahradní části. Bude se jednat o navezení humusové vrstvy, zatravnění s případnou výsadbou keřů.

Mobiliář

V prostoru před vstupem do objektu jsou navrženy lavičky, odpadkový koš a stojany na kola.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ,

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ,

- popsáno v samostané zprávě

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI,

- B6 -

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY,

Ve všech prostorách bude zajištěno dostatečné větrání přirozené; v bezokenních prostorách větrání nucené.

Ve všech pobytových prostorách bude zajištěno dostatečné denní osvětlení.

Ve stávajícím objektu nebyl posuzován prostor družiny a prostor pro výtvarný obor LŠU v podkroví. Místnost družiny je prosvětlena stávajícími otvory, které nejsou zmenšovány, naopak do strany dvorní jsou ještě zvětšeny. Místnost výtvarné výchovy je prosvětlena dostatečným počtem a plochou prosklení pomocí střešních oken.

Vytápění je teplovodní radiátorové.

Odpadové hospodářství – popelnice na TKO, tříděný odpad – bude umístěno v průjezdu.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

Stavba bude navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující i pro obytné prostředí.

Jelikož se stavba nachází v blízkosti záplavového území – úroveň hladiny stoleté vody je pod úrovní nejnižšího podlaží, budou konstrukce navrženy na mimořádné zatížení, nejnižší podlaží bude vyspádováno s možností přečerpání vody. Vstupní dveře budou v provedení vodotěs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.3)  Připojení na technickou infrastrukturu  :

a) napojovací místa, délky vedení,

b) přeložky vedení,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.4)  Dopravní řešení  :

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Přístup k objektu je zabezpečen po stávajícím chodníku vedoucí podél komunikace ulice U Floriánku.

Příjezd je z ulice U Floriánku.

Komunikace vedoucí u řešeného objektu je místní - obousměrná.

V současné době probíhají projekční práce na dopravním řešení celé lokality. Lokalita bude koncipována jako zklidněná komunikace – omezená rychlost motorových vozidel.

- B7 -

c) doprava v klidu,

Pro řešený objekt je potřeba dle normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací celkem 17 odstavných stání. Z výše uvedeného vyplývá, že lokalita je řešená jako zklidněná – parkování a odstavení vozidel bude na této komunikaci podél obrubníků. Stání nebudou vyznačena. Pro daný objekt se předpokládají dlouhodobá stání aut zaměstnanců objektu, jinak bude preferován systém P+R, jakožto krátkodobé stání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.5)  Řešení vegetace, terénní úpravy  :

Kácení

Kácení nebude provedeno.

Nový návrh

Sadové úpravy budou provedeny kolem zpevněných ploch před objektem z uliční strany a v zahradní části. Bude se jednat o navezení humusové vrstvy, zatravnění a výsadbu stromů a keřů.

Po realizaci stavebních prací - inženýrských sítí, zpevněných ploch, ... - budou provedeny terénní a sadové úpravy spočívající zejména v dosypání a vyrovnání povrchu humusové vrstvy kolem zpevněných ploch. Následně bude provedeno zatravnění travním semenem.

Zatravnění bude provedeno v ploše cca 38m2.

Výsadbu a následnou údržbu zelených ploch bude provádět odborná firma.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.6)  Vliv stavby na životní prostředí  :

a) vliv na životní prostředí,

b) vliv na přírodu a krajinu,

Řešená stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí.

Odpad bude likvidován zákonným způsobem - bude skladován v popelnicích a kontejnerech pro tříděný odpad a pravidelně odvážen na skládku a k recyklaci.

HLUK

Při realizaci stavby budou provedena opatření vedoucí zejména k omezení hlučnosti a prašnosti (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve dnech pracovního klidu). Vlivem provozu nebudou překročeny hlukové limity ve vnitřním a venkovním chráněném prostoru staveb.

EMISE Z DOPRAVY

Při realizaci stavby nesmí překročeny požadované emise z dopravy – zabezpečí dodavatel stavby.

- B8 -

VLIV ZNEČIŠTĚNÍ VOD NA VODNÍ TOKY A VODNÍ ZDROJE

Stavba se nenachází v těsné blízkosti vodního toku ani vodního zdroje.

ŘEŠENÍ STAVBY

- z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)

– v dané lokalitě nedochází ke kácení stromů.

                - Zeleň bude rekultivována – nová humusová vrstva se zatravněním

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska vodohospodářského (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích)

Dešťové vody jsou řešeny následovně :

- ze střech stávajícího objektu jsou svedeny do kanalizace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska odpadového hospodářství (§ 79 zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech)

- odpad bude likvidován zákonným způsobem - bude skladován v popelnicích a kontejnerech pro tříděný odpad a pravidelně odvážen na skládku a k recyklaci.

                - vybraný dodavatel stavby je povinen postupovat dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek

                - předpokládané vybourané hmoty budou přednostně recyklovány v zařízeních na  recyklaci odpadů s následným použitím jako druhotná surovina pro stavební výrobu

                - materiály které nelze využít budou odvezeny na řízenou skládku

                - materiály, které předpokládají výskyt nebezpečných látek budou odvezeny na skládku nebezpečných odpadů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska ochrany ovzduší  - navrhovaná stavba zpevněných ploch nemá negativní vliv z hlediska ochrany ovzduší;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF)

- nedochází k záboru ZPF – řešené plochy jsou vedeny jako ostatní plochy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- z hlediska ochrany lesního půdního fondu (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích) - lesní půdní fond nebude stavbou dotčen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel stavby při výstavbě provede nutná opatření vedoucí ke zkrácení doby výstavby na optimum dle technologických postupů s minimálními rezervami. Dále musí být provedena opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí ve vztahu k okolí. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchu půdy a podzemní vody zejména únikem ropných látek, pohonných hmot a olejů při provozu stavebních strojů. Technický stav  stavebních strojů a možnost úniku nebezpečných látek je nutno kontrolovat denně. Při výjezdu vozidel ze stavby je třeba zabezpečit, aby nedocházelo ke znečišťování povrhu vozovek bahnem nebo stavebními hmotami.

- B9 -

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- stavba nemá významný vliv

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení / EIA,

- stavba nemá

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

- při výstavbě je nutno dodržovat legislativu, zejména je nutno brát zřetel na blízkost záplavového území – tomu budou podřízeny stavební konstrukce a celkové řešení objektu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.7)  Ochrana obyvatelstva  :

Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- B10 -

B.8)  Zásady organizace výstavby  :

a) napojení staveniště na stávající infrastrukturu,

Přístup a příjezd na stavební pozemek bude možný průjezdem z ulice U Floriánku. Tento příjezd bude omezen max rozměry a hmotností nákladního automobilu. Bude zohledněna statika stávajícího i sousedního objektu během výstavby.

Napojení na zdroj vody a elektrické energie bude ze stávajících rozvodů v objektu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na demolice, kácení dřevin,

Bude zajištěna ochrana okolí staveniště dle platných předpisů, aby nedošlo k poškození majetku či ublížení na zdraví – staveniště bude řádně oploceno, označeno a zajištěno - zajistí dodavatelská firma. Dále budou dodavatelskou firmou respektovány předpisy stavebních prací v blízkosti se sousedními stavbami.

Počítá se, že velmi těžké technice do dvorní části nebude umožněn vjezd.

Doprava nadměrného materiálu bude pravděpodobně probíhat pomocí jeřábu umístěného v uličním prostoru před řešeným objektem;  s ohledem na nadzemní kabelové vedení elektrické energie.

Hodnocení stávajících konstrukcí po stránce statiky bude provedeno dle ČSN ISO 13822 na základě dřívější uspokojivé způsobilosti. V místech kolizí s bouranými konstrukcemi budou navrženy nové konstrukce nebo posílení stávajících dle platných ČSN EC. V místě poruchy stavby v průjezdu (tvorba šikmých až svislých trhlin) bude navrženo posílení tuhosti zdiva dodatečně provedenými věnci spínáním konstrukcí lany a přešití trhlin výztuží.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zábory budou dočasné - bude se jednat o dočasné oplocení části staveniště pro uskladnění materiálu a staveništních buněk. Zábor bude na pozemcích Obce.

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun, deponie zemin,

Pod veškerými řešenými plochami bude v místech stávající zatravněné plochy sejmuta zemina do požadované hloubky dle skladeb konstrukcí. Převážná část zeminy bude vyvezena na místo určené Obcí; část bude použita na dosypy kolem nově zbudovaných zpevněných ploch. Kvalitní zemina bude uskladněna na mezideponii v řešeném území; po dokončení prací bude použita jako humusová vrstva pro výsadbu zeleně.

Odvodnění staveniště :

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště bude řešeno tak, aby bylo zabráněno rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.

- B11 -