„Děrovací lis“

pro společnost

Název dodavatele:

Sídlo dodavatele:

IČ dodavatele:

Parametry na poptávané zařízení – děrovací lis

| Požadovaný parametr | Informace, jaké řešení daného parametru nabízí uchazeč |
| --- | --- |
| Tuhá konstrukce – stabilní dobře přístupný „C“ rám stroje |  |
| Pracovní prostor min. 3000x1500 mm bez přesazení |  |
| Lisovací síla min. 180 kN |  |
| Systém pohonu beranu – elektrický |  |
| Požadavek na CNC řízení beranu – plně programovatelné provozní parametry (hloubka, délka a rychlost zdvihu) |  |
| Průměrná spotřeba max. 6 kW |  |
| Zpracování plechu min. do tl. 6 mm a hmotnosti min. 220kg |  |
| Požadavky na přesnost dané odchylkou polohy otvorů osy X,Y max. 0,1 mm |  |
| Počet nástrojových pozic min. 20 / min. počet nástrojů 200 |  |
| Rotace všech nástrojů s plnou rotací nástroje 360º |  |
| Aktivace pohonu |  |
| Zajížděcí matrice – minimalizování poškrábání plechu při jeho polohování |  |
| Mazání razníku a matrice rozprašováním oleje |  |
| Možnost kalibrace zdvihu |  |
| Možnost použití gravírovacích nástrojů jakož i nástrojů na proříznutí fólie |  |

| Kontrola zlomení razníku |  |
| --- | --- |
| Kartáčové podpěrné stoly s kuličkovými podpěrami plechu |  |
| Minimální průměr razníku 75mm |  |
| Rychlost polohování v ose X min. 80 m/min , Y min. 50 m/min |  |
| Sled zdvihů lisování – délka kroku 1 mm, min. 800 1/min |  |
| Vybavení přepadovou klapkou o rozměru min. 450 x 450 mm s detekci dílců v přepadové klapce |  |
| Vakuové odsávání výlisků a třísek |  |
| Stroj musí být schopen zajistit minimálně následující provozní operace: |  |
| Automatické tváření závitů min. do M10, odjehlování materiálu po sekání, řezání plechu, ohýbání plechu, perforace plechu, tvorba vyztužovacích žeber na plechu, popisování a značení plechu, automatické mazání nástroje a možnost používání odvalovacích nástrojů |  |
| Požadavky na upínání plechu |  |
| Minimální počet upínek na stroji – 3, zařízení na repozici upínek s programovatelným přidržovačem, jednotlivě se otevírající upínky |  |
| Senzor na vyklenutí plechu |  |
| Bezpečnostní výbava ve smyslu CE |  |
| Nástrojové vybavení |  |
| SW pro programování – možnost zpracování 2D a 3D výkresů vč. školení programátorů- min. 2 licence |  |
| Zpracování časové studie dílů dle výkresu .dxf vč. 2 ks vzorků |  |
| Zpracovat kalkulaci nákladů na 1 hodinu provozu stroje |  |

V ………………………… dne … … 2017 		Podpis oprávněné osoby