- Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technická specifikace část A

| Název zakázky | Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro Dílčí část A: Dodávka CNC stroje: CNC ohýbačka drátů |
| --- | --- |
| Název projektu | Rozvoj a zefektivnění společnosti SMM Elektro |
| Číslo projektu | CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006931 |
| Druh zakázky | Veřejná zakázka rozdělena na části: • Dílčí část A – veřejná zakázka na dodávku |

- Identifikační údaje zadavatele

| Název | SMM Elektro, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| IČO | 63477076 |
| DIČ | CZ63477076 |
| Adresa sídla | Cejl 58/72, Zábrdovice, 602 00 Brno |
| Právní forma | 112 – společnost s ručením omezeným |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | Ing. Stanislav Smisitel, jednatel |

Do prázdné kolonky uchazeč doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadovanému minimu)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zařízení požadavek splňuje/nesplňuje.

V případě, že nabídka uchazeče nebude splňovat požadované minimální parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE) bude nabídka takového uchazeče vyloučena z výběrového řízení.

| Parametr | Požadavek | Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| CNC ohýbačka drátů |  |  |
| Volně programovatelný stroj pro tvarování 2 a 3D dílů z drátu o průměru drátu 2,0 až 6,5 mm při 600MPa a nebo ekvivalentního profilového materiálu | ANO |  |
| Stroj umožňuje práci v ručním, poloautomatickém i automatickém režimu | ANO |  |
| Stroj je vybaven zařízením pro krokové ovládání celého stroje, ale i ovládáním jednotlivých pohyblivých CNC-os – 4 osy | ANO |  |
| Stroj umožňuje mechanické přestavení vzdálenosti podávacích válců od místa ohýbání drátů | ANO |  |
| Délka zpětného dorazu drátu, tj. vzdálenost ohýbací hlavy od čela stroje | min. 300 mm, max. 1.000 mm |  |
| Ohýbací hlava nesmí rotovat okolo osy drátu | ANO |  |
| Stroj je vybaven automatickou optimalizací výkonu stroje v závislosti na délce ohýbaného drátu | ANO |  |
| Stroj je vybaven podpěrným CNC-řízeným stolem pro automatickou podporu dlouhých labilních dílů | ANO |  |
| Stroj obsahuje elektrické a pneumatické vývody pro ovládání potřebných periferií | ANO |  |
| Ohýbací hlava je vybavena možností příčného pohybu vůči ose drátu | ANO |  |
| Stroj je vybaven elektronicky řízeným odvíjecím stojanem s únosností svitku drátu do 1.200 kg. | Vnitřní průměr svitku d = 300mm vnější průměr svitku drátu max d = 1.500 mm |  |
| Odvíjecí stojan přizpůsobuje rychlost odvíjení ohýbacímu stroji. | ANO |  |
| Zajištění servisu a náhradních dílů min. po dobu 10 let | ANO |  |
| Technická dokumentace a ovládání stroje v českém jazyce | ANO |  |
| Stroj splňuje požadavky stanovené v příslušných předpisech a normách ČR a EU | ANO |  |

V …………………………………. Dne

……………………………………………………..

(jméno, příjmení, funkce

a podpis oprávněné osoby)