TEXTOVÁ ČÁST

PD dle §3 vyhl. 499/2006 Sb.

D

SO.02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY, MOBILIÁŘ

Zateplení vzdělávacího centra

ve Vranovicích

Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o.

Brněnská 3497, Hodonín

Datum:        březen 2017

Zakázka č.:  2016-056

D.1.1.a)  ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Celková řešená plocha zpevněných ploch ......................... 268 m2

Zpevněné plochy jsou navrženy před objektem – uliční strana a v průjezdu.

Veškeré stávající povrchy budou vybourány, a to včetně podkladních vrstev až na úroveň pláně nových skladeb. Stávající přístupová rampa a schodiště budou kompletně zbourány – součástí je i bourání vodoměrné šachty.

Součástí prostoru před objektem bude nový bezbarierový přístup (rampa), schodiště a zpevněné plochy doplněné plochami zatravněnými.

Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby zámkové i velkoplošné. V místech pojezdu je skladba vrstev navržena tak, aby vyhovovala zatížení pro pojezd nákladního automobilu.

Zpevněné plochy jsou řešeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zpevněné plochy - chodník - velkoplošná dlažba

V místě nástupní terasy a rampy a u hlavních vstupů do objektu je  navržena zpevněná plocha z velkoplošné dlažby.

Skladba konstrukce celkem max 1600 MM :

- betonová dlažba velkoplošná ............................. 50 MM

- lepidlo

- žb vrstva C20/25+kari 100/100x6mm ............. 150 MM

- štěrkodrť fr. 0-63mm ....................................... 200 MM

- zhutnitelný násyp ................................... max 1200 MM

- zhutněná pláň

ŽB vrstva a dlažba ve spárách budou oddilatovány po vzdálenosti max 3m pružnou hmotou.

Terasa je provedena z betonových tvarovek vylitých betonovou směsí C20/25 s betonářskou výztuží. Základová konstrukce je z železobetonového pasu s podkladním betonem.

Nástupní terasa a rampa je vybavena ocelovým zábradlím výšky 900mm. Zábradlí je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Zpevněné plochy - chodník

Skladba konstrukce celkem 350 MM :

- betonová dlažba .................................. 80 MM

- kladecí vrstva fr. 4-8mm .................... 40 MM

- drcené kamenivo fr. 8-16mm ............. 50 MM

- štěrkodrť fr. 0-63mm ........................ 180 MM

- geotextilie

- zhutněná pláň

- D2 -

Zpevněné plochy předlážděné

V místě vjezdu a část podél stávajícího objektu dvorní části bude předlážděna z důvodu dodatečného zateplení základových konstrukcí.

Skladba konstrukce celkem 620 MM :

- betonová dlažba .................................. 80 MM

- kladecí vrstva fr. 4-8mm .................... 40 MM

- drcené kamenivo fr. 8-16mm ............. 50 MM

- štěrkodrť fr. 0-63mm ........................ 350 MM

- štěrkopísek fr. 0-8mm ....................... 100 MM

- geotextilie

- zhutněná pláň

Lemy zpevněných ploch

Zpevněné plochy budou lemovány betonovými obrubníky do betonového lože tř. betonu C 20/25 – u chodníku a C 30/37 u komunikace.

Ve styku s objektem je konstrukce skladeb zpevněných ploch oddělena nopovou folií.

Slepecká dlažba

V místě u hlavní komunikace - vozovky - bude použit varovný pás šířky 400mm ze slepecké nopkové betonové dlažby. Varovný pás bude použit v místě sníženého nájezdového obrubníku a v místě označující místo pro přecházení.

Schodiště

Venkovní schodiště je navrženo z betonových prefa dílců určených pro schodišťové stupně, které budou nalepeny dle návodu výrobce.

Ve dvorní části je navrženo ocelové schodiště.

Nástupní plocha

Základový pas bude proveden jako železobetonový s šířkou 500mm a hloubkou 300mm s betonovým podkladem. Beton bude třídy C 25/30-XC2, výztuž B 500B s krytím min 50mm. Pasy budou dilatovány.

Stěny základů budou provedeny z bednicích betonových tvarovek na šířku 200mm. Stěny budou vytuženy a spojeny s betonovým pasem.

Tato konstrukce bude zasypána a řádně zhutněna.

Poté bude provedena železobetonová vrstva v tl. 150mm, která bude tvořit podkladní vrstvu pro povrchovou úpravu. Vrstva bude z betonu třídy C 20/25, vyztužená kari sítí 100/100x6mm. Tato vrstva bude dilatována (prořezána) po vzdálenostech max 3m – přesně v místě spár povrchové vrstvy. V místě vstupů bude provedeno odvodnění pro instalaci čistího roštu – rošt bude zapuštěn do povrchové vrstvy. Odvodnění bude provedeno pvc trubkou D50 do dešťové kanalizace, která vede v násypu.

Betonová dlažba a schodišťové prefa stupně budou nalepeny lepidlem na betonový podklad dle návodu výrobce lepicí směsi.

- D3 -

Betonová dlažba bude na konci stěny umístěna s dostatečným přesahem pro provedení povrchové úpravy stěny; dlažba bude vybavena okapovým nosem.

Zábradlí bude ocelové trubkové v pozinku – nosné trubky TR42x2,6 a výplňové TR21,3x2,6. Nosné sloupky budou kotveny do betonové vrstvy pomocí pozink plechu P8-D100 + 3x chem. kotva M12-200.

Povrchou úpravou bude fasádní omítka, která bude aplikována na fasádní stěrku vyztuženou 2x perlinkou, alt. pancéřovou sítí). Stěrka je aplikována na celoplošnou desku 2xaquapanel v celk. tl. 25mm, která je kotvena na pozink plechovou konstrukci dle návodu výrobce. Předsazená konstrukce bude odvětrávaná; nahoře a dole bude po celém obvodě nalepena Al mřížka tahokov opatřená sítí proti hmyzu.

D.1.1.b)  SADOVÉ ÚPRAVY

Celková řešená plocha sadových úprav ......................... 38 m2

Sadové úpravy budou provedeny kolem zpevněných ploch před objektem z uliční strany a v zahradní části. Bude se jednat o navezení humusové vrstvy v tl. min 300mm + zatravnění.

Výsadbu a následnou péči o zeleň bude zajišťovat odborná firma.

D.1.1.c)  MOBILIÁŘ

Prostor před vstupem do objektu je vybaven tímto mobiliářem :

- lavička jednostranná ........................... počet ks ......... 2

Konstrukce : ocelová nosná konstrukce, dřevěná výplň

- odpadkový koš s víkem .............. počet ks ................ 1

Konstrukce : ocelová nosná konstrukce, plechová výplň, dřevěný povrch

- stojany na kola .............. počet ks ............................. 4

Konstrukce : ocelová nosná konstrukce

Mobiliář bude kotven dle návodu výrobce do betonových patek pomocí šroubů a chemických kotev.

- D3 -