| PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI: |  |  | Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVALA | TECHNICKÁ KONTROLA |  |  |
| Ing. Pavel Ježek | Ing. Jana Dvořáková | Ing. Pavel Ježek |  |  |
| MÍSTO STAVBY | k. ú. Vranovice nad Svratkou |  |  |  |
| STAVBA: VRANOVICE SPORTOVIŠTĚ – 1. ETAPA |  |  | FORMÁT | A4 |
| OBJEKT: Sportoviště |  |  | DATUM | 04/2022 |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | STUPEŇ PD | DPS |
|  |  |  | MĚŘÍTKO | Č. VÝKR. D1.1.1 |

- ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE

Záměrem projektu je návrh společného prostoru, který vytváří vhodné podmínky pro různé zájmové skupiny/komunity a umožní jejich maximální interakci a inspiraci. Navrhujeme místo, které užívají všichni společně se vzájemným respektem.

Sportoviště je řešeno na ploše, která je využíván pro sport a rekreaci. Nově jsou navrženy nové prvky mobiliáře a plochy pro sport a volný čas. Sportoviště je rozděleno do etap A a B:

A - SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU

ATLETICKÁ DRÁHA - 400m - 1275m2 – STŘÍKANÝ TARTAN

VRH KOULÍ - 230,08m2 - MLATOVÝ POVRCH

TENISOVÝ KURT - VOLEJBAL - NOHEJBAL - 665m2 - POLYURETANOVÝ POVRCH - OPLOCENO

SKOK DO DÁLKY - PÍSKOVÉ DOSKOČIŠTĚ - 40,5m2

B - SPORTOVIŠTĚ MIMO AREÁL

STREET WORKOUT - 158,3m2 – PRYŽOVÉ DLAŽDICE

BOULDER - 12,57m2 - PÍSKOVÉ DOPADIŠTĚ

PING PONG - 25m2 - POLYURETANOVÝ POVRCH + PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY 1,5m

MINISKATE - 200m2 - HLAZENÝ BETONOVÝ POVRCH

Etapa A řeší rozšíření stávajícího fotbalového hřiště. Stávající zatravněná plocha bude nově vymezena plochou 100x64m, která bude oplocena do výšky 1,2m. Ve východní části plochy jsou nově navrženy 2 hřiště. Jedná se o hřiště pro vrh koulí v severovýchodním rohu hřiště. Sektor pro vrh koulí je z hlazeného betonu, navazuje dopadiště pro kouli, které je navrženo z mlatového povrchu. Na tomto hřišti bude možné hrát i petang. Hřiště maximálního půdorysného rozměru 25,2x18,5m. V jihovýchodním rohu hřiště je navrženo hřiště pro tenis a nohejbal. Jedná se o hřiště s polyuretanovým povrchem. Barva povrchu bude specifikován dle investora. Hřiště je oploceno do výšky 4,025m. Hřiště maximálního půdorysného rozměru 18,2x36,6m. V rámci hřiště jsou navrženy 2 dřevěné lavičky. Kolem fotbalového hřiště je navržena běžecká dráha z polyuretanu ve dvou pruzích. Jedná se o dráhu délky 400m. V jižní straně hřiště je dvouhráha rozšířena na čtyřdráhu v délce 120m. Na konci 400 dráhy je navrženo pískové doskočiště. Na severní straně fotbalového hřiště jsou navrženy čtyři dřevěné lavičky délky 2,7m. Areál je nově osvětlen.

Etapa B je navržena na západní a jižní straně od fotbalového hřiště. Na jižní straně je navržen venkovní wokrout hřiště s povrchem z pryžových dlaždic. Hřiště je navrženo včetně dvou laviček z hlazeného pohledového betonu. V blízkosti hřiště jsou navrženy 3 odpadkové koše. Na ploše hřiště budou osazeny workoutové typové prvky pro dospělé – konečný výběr provede investor stavby. Hřiště není osvětleno. Hřiště maximálního rozměru 26,97x 8,818m. Hřiště  bude přístupné po stávající nezpevněné komunikaci pro pěší. Na západní straně fotbalového hřiště je navržen miniskate. Hřiště je přístupné po nově navržené komunikaci pro pěší v šířce 1,5m a délce 29m´. Nově navržená komunikace je navržena s betonovou nášlapnou vrstvou. U chodníku jsou navrženy 2 betonové lavičky délky 4,0m. prostor miniskate je navržen z pohledového hlazeného betonu max. půdorysných rozměrů 8x25m. Miniskate je členěn na 4 U rampy. Maximální výška podesty je 1,2m, minimální výška 0,450m. Dále je v tomto sektoru navržen pingpongový stůl z hlazeného pohledového betonu na polyuretanovém povrchu. Jedná se o plochu 6,74x4,54m. U pingpongového stolu je navržena lavička z pohledového betonu délky 2,7m. jako prvek pro dětskou hru je zde navržena boulder stěna s vyhlídkou. Jedná se o boulder max. výšky 3,0m půdorysných rozměrů 2x2m. Boulder je osazen do pískového lože. Dále jsou zde navrženy doplňky parku – pítko v zatravňovací dlažbě a stojany na kola a stojan s hustilkou v zatravňovací dlažbě – půdorysný rozměr 5,68x2,16m. Plocha je přístupná po stávajících komunikací pro pěší beze změny. Prostor je nově osvětlen.

- NAVRŽENÉ POVRCHY

HLADKÝ BETONOVÝ POVRCH - SKATE

ŽB DESKA C25/30 XF1 LEŠTĚNÝ

+ 1 VRSTVA KARÍ SÍŤ 8mm 150/150			160mm

SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE 			0,05mm

ZHUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/32 			200mm

RECYKLÁT 32/63					100mm

NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 30MPa

CELKEM						460,05mm

DOPADOVÁ PLOCHA – KOLEM BOULDBU

PÍSEK						300mm

SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTÍLIE			4mm

ROSTLÝ TERÉN

CELKEM						304mm

BETONOVÁ DLAŽBA

DLAŽBA						60mm

BETON C16/20 					50mm

2xHYDROIZOLACE ASFALTOVÝ PÁS	2x40		8mm

BETON C20/25 VYZTUŽEN 2X KARI SÍŤ 6x100/6x10	150mm

ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0/45				150mm

CELKEM						418mm

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA				80mm

SEPARAČNÍ VRSTVA PE FÓLIE			0,05mm

HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ 0/32			200mm

RECYKLÁT 32/63					100mm

NETKANÁ GEOTEXTÍLIE 200g

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 30MPa

CELKEM						380,05mm

MLATOVÝ POVRCH

UPRAVENÁ LOMOVÁ VÝSIVKA 0/4			50mm

ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 0/32mm		60mm

ZHUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO 32/64mm		150mm

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ 30MPa

CELKEM						260mm

POVRCH ATLETICKÉ DRÁHY

- STŘÍKANÝ VÍCEVRSTVÝ TARTAN

- DRENÁŽNÍ ASFALT AKO 8 (50/70), TL. 40mm

- DRENÁŽNÍ ASFALT AKO 18 (50/70), TL. 50mm

- ŠTĚRKOPÍSEK 0-22, 0-32, TL. 50mm

- DRCENÉ KAMENIVO 32-63, TL. 160mm

CELKEM						300mm

POVRCH WORKOUT

PRYŽOVÉ DESKY; BARVA MODRÁ RAL 5024; PRYŽOVÁ DLAŽBA VE TVARU ČTVERCE 500/500/45

PRYŽOVÁ DLAŽDICE					45mm

DRCENÉ KAMENIVO 0-4					30mm

DRCENÉ KAMANIVO 4-8					30mm

DRCENÉ KAMENIVO 8-16					50mm

DRCENÉ KAMENIVO 32-63			190mm

CELKEM					345mm

- MINISKATE

Plocha miniskate navržena jako U rampy navzájem spojené rovinkami. Objekt je navržen z probarveného betonu – každá část je probarvena jinou barvou – jedná se o růžovou, tyrkysovou, červenou, žlutou a modrou. Kolem objektu je navržen obchozí chodníček šířky 1,0m, který je vyspádován do nezpevněné plochy. U rampy jsou po obvodu navrženy ze ztraceného bednění tl. 500mm navržené na betonovém základ z prostého betonu C16/20. Povrch skatu je navržen jako hladký betonový povrch z leštěné betonové desky C25/30 XF1 do které je vložena karisíť.

Modelace U rampy bude provedena pomocí dobře hutnitelného materiálu – zemina bez jílů – štěrkozem. U rampu – mechanicky velmi namáhanou bude lemovat OCPZ trubka 60/3mm prokotvena pomocí armovacího prutu 8mm do karisítě – sváry po 40cm.

Prostor pro stání je proti pádu chráněn zábradlím – jedná se o zábradlí horní úrovně +2,4m snížené na úroveň 2,1. přesah mezi výškovou úrovní je 1,0m. Ochranné zábradlí bude mít konce se zkosenou hranou 50/50mm.

- BOULDER – LEZECKÁ STĚNA S VYHLÍDKOU

Prvek bude finálně vybrán investorem. Jedná se o prvek max. výšky 3,0m půdorysných rozměrů 2x2m.

Jako dopadová plocha je navržena plocha z písku.

- PING PONG

Jedná se o prvek z pohledového probarveného betonu navržen jako železobetonová masa osazena na základu z prostého betonu.

- VRH KOULÍ / PETANG

Jedná se o prostor, kde dopadová plocha je navržena jako mlatová komunikace vyspádována ze středu do nezpevněného povrchu. Samotný sektor pro vrh koulí a odrazové břevno je navrženo jako typové zabetonované do země.

- STOJAN NA KOLA, ODPADKOVÝ KOŠ A LAVIČKY

Stojan s hustilkou a nářadím

Uzavřený profil 100x100x8 1,5m vysoký

- kotven do L profilu 120/120/8 kotven do základu C16/20 - prostý beton 600x600 hloubka 800mm

- na svislé L profily bude kotven držák sedla; 2x ocelová lanka (šroubováky); hustilka

5x držák na kola

Uzavřený profil 100x100x5 1,0m vysoký

- prvky žárovězinkovány

- kotven do L profilu 120/120/8 kotven do základu c16/20 - prostý beton rozměr 3600x600mm hloubka 800mm.

Odpadkové koše jsou navrženy z kanalizačních glazovaných trubek, které budou kotveny do základu. Odlišeny dle typu odpadu budou pomocí barevné kónické hlavice.

Lavičky v areálu jsou navrženy dle umístění – chráněné v areálu jsou lavičky navrženy s dřevěným sedákem – pražcem, který je kotven ocelovými prvky do základu. Dále jsou navrženy lavičky mimo areál sportoviště – lavičky jsou navrženy z probarveného pohledového betonu.

- WORKOUT HŘIŠTĚ

Hřiště je navrženo jako členitá půdorysná plocha se sportovním povrchem. V rámci hřiště budou osazeny tyto typové prvky, které budou podléhat výběru investora:

1x krajní hrazda ve výšce 2,5 m

1x hrazda ve výšce 2,3 m - naproti 1x svislá žebřina

1x bradla ve výšce 1,2 m

1x vodorovná žebřina ve výšce 2,5 m + 1x lanová síť

1x hrazda ve výšce 2 m a naproti ní ve výšce 1,6 m

1x krajní hrazda ve výšce 2,5 m

Dále je navržen atypický prvek boxovací trenažér:

- vodorovný prvek L profil 200x10 kotven do základu mechanicky skrze l profil 250x10 kotvenou do základu

- vodorovný profil L 200x10 prokotven ke svislému prvku; vyztužena trubkou průměr 100x5

- základová kce beton C16/20 - prostý beton do nezámrzné hloubky 0,8m

- jako boxovací pytel budou sloužit pneumatiky včetně disků, které budou pytel vyztužovat

- k vodorovnému prvku bude pytel připevněn na karabinu

- STAVEBNÍ ÚPRAVY

Oplocení kolem areálu

Stávající oplocení bude rozebráno a přesunuto za nově navrženou atletickou dráhu. Bude použito stávajícího materiálu – ocelové svislé prvky a betonová výplň.

Oplocení fotbalového hřiště

Stávající hřiště bude obehnáno oplocením výšky 1,2m, pouze s madlem viz níže:

Tenisový kurt

Kurt s antukovým povrchem vybaven veškerým vybavením, které bude demontovatelné a přestavitelné - sloupky pro uchycení sítě, sítě. V rámci tenisového kurtu jsou navrženy lavičky z pražců.

Stávající chodníček

Stávající chodníček vedoucí k fotbalovým šatnám bude částečně odstraněn a nově vydlážděn betonovou dlažbou tak, aby nebyl v kolizi s běžeckou dráhou.

Parkoviště

Stávající parkovací plocha - nově budou vyznačeny parkovací stání parkovou obrubou. Parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace bude nově vydlážděno v celé ploše a označeno vodorovným i svislým značením.

Zábrana

Za fotbalovou bránou směřující ke strouze bude odstraněna ochrana proti zakopávání míčů. Koliduje s plochou tenisového kurtu - bude odstraněna a provedena nově -osazena hned za nově navrženým oplocením fotbalového hřiště.

Strouha

Stávající strouha bude zatrubněna betonovou troubou DN 1m, zakryta betonovým panelem. Jedná se o úpravy v délce cca 75m - strouha bude vyústěna do stávajícího potoka.