|  |  |  | Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHNICKÁ KONTROLA |  |  |
| Ing. Pavel Ježek | Ing. Jana Dvořáková | Ing. Pavel Ježek |  |  |
| MÍSTO STAVBY | k. ú. Vranovice nad Svratkou |  |  |  |
| STAVBA: VRANOVICE SPORTOVIŠTĚ – 1. ETAPA |  |  | FORMÁT | A4 |
| OBJEKT: Sportoviště |  |  | DATUM | 04/2022 |
| OBSAH: D.1.4.1 ELEKTRO INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | STUPEŇ PD | DPS |
|  |  |  | MĚŘÍTKO | Č. VÝKR. D.1.4.2.1 |

Stávající areál je napojen na el. energii. Nově řešené osvětlení je řešených prvků a fotbalové plochy je řešeno za hlavním rozvaděčem v budově investora. Není třeba zřizovat el. přípojku. Areálové vedení provedeno CYKY-J4x10.

Veškeré el. vedení bude vedeno v chráničkách např. Copoflex.

Do rozvaděče RS2 bude doplněn jistič 3x25A pro nový rozvaděč venkovního osvětlení. Nový rozvaděč bude umístěn v objektu st.p. 1087. Přesné umístění bude domluveno po dohodě s investorem. Nově navržený rozvaděč bude napojen CYKY J5x4.

Umělé osvětlení

Sportoviště jsou osvětlena. Požadavkem bylo nasvětlení i stávající fotbalové plochy.

Podrobně viz výkresová část PD.

Požadavky na umělé osvětlení jsou stanoveny dle normy na osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech a odpovídají předpokládanému využití místností, v souladu s projektem.

Ve světelném návrhu jsou použita moderní svítidla a světelné zdroje s vysokou účinností, s důrazem na barevné podání dle normativních požadavků pro jednotlivé prostory, což znamená i použití světelných zdrojů v odpovídající kvalitativní třídě.

Ovládání osvětlení se předpokládá místní, bez automatizace. U spínače osvětlení je osazen časovač, který osvětlení vypne po uplynutí daného času v rámci úspory el. energie.

Veškeré navržené el. osvětlení je napojeno na el. proud. Ze stávajícího objektu jsou navrženy 2 el. větve – větev severní – je napojeno osvětlení parkoviště před objektem bufetu a osvětlení 2 lamp fotbalového stadionu. Na jižní větev jsou napojeny světla kolem stávající komunikace, navržená hřiště a 2 lampy na fotbalovém stadionu.

Osvětlení na fotbalovém stadionu vyhovuje hygienickým požadavkům na osvětlení. Ostatní osvětlení je navrženo pouze jako dekorační.