Úvod :  Projektová dokumentace řeší zdravotechniku v BD ve Vranovcích, lokalita Doliny. Jedná se o budovu se třeni nadzemními a jedním podzemním podlažím. Přípojky vody a kanalizace byly vyřešeny samostatnou PD.

## Základní údaje pro projektování :

Projektová dokumentace stavební části

Požadavky investora

Katalogové listy výrobců

## Navržené řešení :

Projektová dokumentace řeší zdravotně technické instalace v novostavbě BD. Bude zhotovena nová vodovodní přípojka HD-PE 63x5,8 ukončená ve vodoměrné šachtě. Vodovodní potrubí bude z VŠ přivedeno do 1.PP, kde bude osazen hlavní uzávěr vody pro objekt – KK 50. Od uzávěru budou rozvody vody přivedeny pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupačkám. Odbočky pro stoupačky budou opatřeny uzavírací armaturou. Ze stoupaček budou napojeny jednotlivé byty. Rozvody v bytech budou v podlahách a ve zdech. Ohřev TV v jednotlivých bytech budou zajišťovat plynové kotle s vestavěným zásobníkem.

Splašková kanalizace bude napojena na již vyprojektované trasy kanalizace vně objektu. Odvod dešťových vod není předmětem této PD.

## Vodoinstalace :

Od hlavního uzávěru vody KK 50 bude rozvod SV veden pod stropem 1.PP ke stoupačkám V1-V4. Odbočky pro stoupačky budou osazeny uzávěry KKO 40. Ze stoupačky budou v 1-3.NP zhotoveny vždy dvě odbočky pro byty. Odbočky budou osazeny uzávěry a vodoměrem. Rozvody v bytech budou vedeny z části ve zdech a z části v podlahách. Rozvody teplé i studené vody budou opatřeny návlekovou izolací z pěněného PE tloušťky    9 mm.

Ohřev teplé vody bude zajišťovat nepřímotopný zásobníkový ohřívač, který je integrovaný v kotli.

Potrubí vedené v zemi do domu je navrženo z plastových trub HD-PE, rozvody v domě z trub PPR – PN 16.

Pro měření spotřeby vody bude v nice osazen vodoměrná sestava s vodoměrem DN 15 Qnom=1,0 m3/hod (Qmax=2,0 m3/hod). Před a za vodoměrem budou kulové kohouty. Vodoměry budou sazeny pod plastovými dvířky 20x20 cm.

Výpočtový průtok pitné vody:

Byty 1.NP

Qv= √∑ qi2 x ni = √∑ 0,12 x 1 + 0,22 x 4 + 0,32 x 1 = 0,510 l/s

Byty 2.+3.NP

Qv= √∑ qi2 x ni = √∑ 0,12 x 1 + 0,22 x 5 + 0,32 x 1 = 0,548 l/s

BD

Qv= √∑ qi2 x ni = √∑ 0,12 x 24 + 0,22 x 112 + 0,32 x 24 = 2,62 l/s

Roční potřeba vody pro byt:

Qr= 2,5 x 36 = 90 m3/rok

Max denní potřeba vody :

Qd max= 345 l/den

Max hodinová potřeba vody :

Qh max= 25,9 l/hod = 0,43 l/min = 0,007 l/s

## Splašková kanalizace :

Splaškové vody budou gravitačně odváděny přes RŠ a přípojku do kanalizace.

Svodné potrubí bude vedeno pod stropem 1.PP, v místech prostupu obvodovou zdí bude opatřeno chráničkou. Stoupačky budou vedeny v drážkách ve zdivu. Stoupačky č.1, 7, 13,19 a 25 budou vyvedeny nad střechu a osazena odvětrávací hlavicí.

Svodné potrubí bude v 1.PP pod stropem opatřeno čistícími kusy DN 125.

Potrubí kanalizace vedené v zemi je navrženo z trub PVC-KG. Stoupačky a připojovací potrubí bude z trub PP-HT.

Typy zařizovacích předmětů a baterii nutno odsouhlasit s investorem před započetím montážních prací. ZP uváděné v legendách jsou pouze orientační pro zhotovení výkazu výměr.

Výpočtový průtok splaškových vod:

Qs= K x √∑DU = 0,5 x √∑ 0,5 x 24 + 0,8 x 112 + 2,5 x 24= 6,35 l/s

## Závěr :

Montáž vodovodní přípojky bude provedena dle ČSN 75 5411, TNV 75 5402, ČSN 75 5401.

Montáž kanalizační přípojky bude provedena dle ČSN 73 6005, ČSN 75 6101, EN 752 1. - 4. část.

Vnitřní kanalizace musí být provedena dle ČSN EN 12056

Montáž vodoinstalace musí být provedena dle ČSN EN 806-4.

Souběh a křížení inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení stávajících inženýrských sítí u jejich správců.

v Hustopečích 6. března 2013	Vypracoval :  Palát Aleš